Tugas 1

Komunikasi Data dan Jaringan Komputer

Semester Gasal 2025/2026

Subnetting

Yayasan Pendidikan ARA akan membangun jaringan untuk beberapa unit kerja. Sebagian unit berada di kantor pusat, sedangkan Bidang Pengawas Sekolah berada di kantor cabang. IP yang bisa digunakan

Kantor Pusat

| Ruang | Jumlah Host Aktif |
| --- | --- |
| Bidang Guru & Tendik | 95 host |
| Bidang Kurikulum | 220 host |
| Bidang Sarana Prasarana | 45 host |
| Bidang Pengawas Sekolah (Branch) | 18 host |
| Server & Admin | 6 host |
| Sekretariat | 380 host |

Kantor Cabang

| Ruang | Jumlah Host Aktif |
| --- | --- |
| Bidang Pengawas Sekolah | 18 host |

- Rancanglah topologinya menggunakan Cisco Packet Tracer.

- Setiap mahasiswa memiliki base network unik, dengan aturan:

10.(NRP mod 256).0.0

Contoh: NRP 5027221015 mod 256 = 23, maka base: 10.23.0.0.

- Lakukan perhitungan subnetting dengan VLSM & CIDR di Spreadsheet untuk seluruh jaringan LAN dan link antar-router.

- Konfigurasikan alamat IP di setiap interface router dan host pada CPT sesuai tabel hasil subnetting di Spreadsheet.

Output yang harus dikumpulkan:

- Excel

  - Screenshot topologi dari CPT

  - Tabel hasil VLSM (tabel mencakup Network, Mask, Prefix, Range Host, Broadcast, Gateway)

  - Tabel hasil CIDR (tabel mencakup Network, Mask, Prefix, Range Host, Broadcast, Gateway)

  - Tabel / Visualisasi Supernetting dari CIDR

- File Packet Tracer (.pkt) dengan konfigurasi IP lengkap

- Link Github yang berisi dokumentasi, masukkan ke dalam file.txt

Ketiga file di atas dikompres dalam file .ZIP

Format nama: Tugas 1 Jarkom_<nama>_<3 angka NRP terakhir>.ZIP

Rubrik Penilaian

| No. | Kriteria | Bobot |
| --- | --- | --- |
| 1 | Base network unik 10.(NRP mod 256).0.0 & konsistensi penggunaannya | 10 |
| 2 | Desain topologi (Packet Tracer): relevan, jelas, label interface/jaringan | 15 |
| 3 | VLSM: perhitungan & tabel lengkap (Network/Mask/Prefix/Range/Broadcast/Gateway) | 25 |
| 4 | CIDR: agregasi benar & tabel lengkap | 25 |
| 5 | Penetapan IP (router & host) sesuai spreadsheet, tanpa overlap/typo | 25 |
|  | Total | 100 |

Selamat bersenang-senang! ☺